# OSPF – Protokół Routingu Link-State

Temat: Protokół trasowania OSPF (omówienie + przykład implementacji w GNS3)

Technologie rozległych sieci komputerowych

Autor: Błażej Osowski, SiST, 6 sem, EiT

Data: 08.04.2025

# 1. Wstęp

W dynamicznie rozwijającym się świecie sieci komputerowych zapewnienie szybkiego i niezawodnego routingu danych jest kluczowe dla funkcjonowania nowoczesnych infrastruktur informatycznych. Protokół OSPF (Open Shortest Path First) jest jednym z najczęściej wykorzystywanych protokołów routingu w dużych i średnich sieciach przedsiębiorstw. Jego popularność wynika z licznych zalet: skalowalności, szybkiej konwergencji oraz rozbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa i redundancji.

Celem tego referatu jest przedstawienie kluczowych aspektów protokołu OSPF, jego działania, wersji, rodzajów obszarów, algorytmu wyboru trasy oraz analizy praktycznej topologii sieci OSPF, którą skonfigurowałem na potrzeby projektu, jako implementacja w GNS3.

# 2. Podstawy protokołu OSPF

OSPF to protokół routingu typu link-state, zaprojektowany do pracy w ramach jednej domeny autonomicznej (AS). W przeciwieństwie do starszych protokołów typu distance-vector (jak RIP), w OSPF każdy router tworzy dokładną mapę sieci (Link-State Database, LSDB) i przy pomocy algorytmu SPF (Shortest Path First) wyznacza najkrótszą ścieżkę do wszystkich znanych sieci.

OSPF pracuje na numerze protokołu IP 89. Obecnie wykorzystuje się:
- OSPFv2 - dla sieci IPv4
- OSPFv3 - dla sieci IPv6 oraz w wersji rozszerzonej również dla IPv4 (RFC5838).

OSPF obsługuje zaawansowane techniki adresacji, takie jak CIDR (Classless Inter-Domain Routing) oraz VLSM (Variable Length Subnet Masking), pozwalające na bardziej elastyczne zarządzanie przestrzenią adresową.

# 3. Algorytm SPF (Dijkstra)

Algorytm Dijkstra, znany również jako SPF (Shortest Path First). Jego zadaniem jest wyznaczenie trasy o najniższym koszcie do wszystkich dostępnych sieci.

Jak działa:
1. Routery zbierają informacje o sąsiadach i stanie łączy (LSA).
2. Tworzona jest kompletna mapa sieci.
3. Algorytm SPF oblicza najlepsze trasy w oparciu o koszty interfejsów.
4. Najkrótsze ścieżki trafiają do tablicy routingu.

Koszt w OSPF oblicza się według wzoru:
Koszt=Referencyjna przepustowość Przepustowość interfejsu

Domyślna referencyjna przepustowość:

- 100 000 000 bps (czyli 100 Mbps)

Dla przykładu, FastEthernet (100 Mbps) będzie miał koszt 1, a połączenie Serial o przepustowości 1,544 Mbps będzie miało koszt 64.

| Interfejs | Przepustowość (bps) | Obliczenie | Koszt (wynik) |
| --- | --- | --- | --- |
| FastEthernet | 100 000 000 | 100 000 000 / 100 000 000 | 1 |
| Ethernet (stary) | 10 000 000 | 100 000 000 / 10 000 000 | 10 |
| Serial (E1) | 2 048 000 | 100 000 000 / 2 048 000 | 48 |
| Serial (T1) | 1 544 000 | 100 000 000 / 1 544 000 | 64 |
| GigabitEthernet | 1 000 000 000 | 100 000 000 / 1 000 000 000 | 0.1 ➡️ zaokrąglone do 1 |

Tab.3.1. Porównanie kosztów interfejsów w OSPF w zależności od ich przepustowości.

# 4. Struktura OSPF: obszary (area)

OSPF organizuje sieć w obszary (area), co pozwala na skalowalność i ograniczenie rozgłoszeń w dużych topologiach.

Typy obszarów w OSPF:

- Backbone (Area 0): Centralny obszar sieci OSPF. Wszystkie obszary przylegają bezpośrednio lub przez virtual links.

- Standard Area: Podstawowy typ, wymiana informacji w obrębie obszaru, pełna wiedza o topologii obszaru.

- Stub Area: Blokuje zewnętrzne trasy (LSA Type 5), wykorzystuje domyślną trasę.

- Totally Stubby Area: Blokuje LSA 3, 4, 5, stosuje trasę domyślną.

- NSSA (Not So Stubby Area): Blokuje LSA 4, 5, dozwolone informacje sumaryczne, ASBR dozwolony.

# 5. Pakiety LSA (Link-State Advertisement)

OSPF wymienia informacje za pomocą pakietów LSA. Każdy typ LSA przekazuje inne informacje o stanie sieci:

| LSA Typ | Nazwa | Opis | Gdzie używany |
| --- | --- | --- | --- |
| Type 1 | Router LSA | Router informuje o swoich połączeniach i sąsiadach. Wysyłane przez każdy router wewnątrz area. | Wewnątrz area |
| Type 2 | Network LSA | Tworzone przez DR, opisuje sieć typu multiaccess i podłączone routery. | Wewnątrz area |
| Type 3 | Summary LSA | ABR informuje inne area o dostępnych sieciach. | Pomiędzy area |
| Type 4 | ASBR Summary LSA | Informacje o trasach do ASBR (routerów brzegowych do innych protokołów). | Pomiędzy area |
| Type 5 | External LSA | Informacje o trasach spoza OSPF (np. BGP). Wysyłane przez ASBR. | W całym AS |
| Type 7 | NSSA External LSA | Specjalne dla NSSA. Zamieniane na LSA Type 5 przez ABR. | W area typu NSSA |

Tab.5.1. Rodzaje Pakietów LSA(Link-State Advertisement).

# 6. Moja topologia OSPF — praktyczne zastosowanie

Skonfigurowałem własną sieć OSPF złożoną z 8 routerów:

Podział area w mojej sieci:

- Area 0 (Backbone): R1–R2–R3 (Serial T1)

- Area 1: R2–R4 (Serial T1)

- Area 2: R3–R5 (Serial T1)

- Area 3: R3–R6–R7–R8 (FastEthernet)

- Area 4: R1–R3 (Serial T1)

Poniżej znajduje się schemat topologii:

Rys.6.1. Rysunek ukazujący schemat topologii z protokołem OSPF.

W sieci użyłem adresacji punkt-punkt na /30 dla połączeń router-router oraz dynamicznego routingu OSPF z priorytetami DR/BDR w Area 3, gdzie połączenia FastEthernet umożliwiają wybory routerów DR (Designated Router) i BDR (Backup DR). Poniżej przedstawiona została adresacja dla wszystkich obszarów:

Tab.6.1. Adresacja wszystkich obszarów w sieciach.

Wprowadziłem również manipulację kosztami interfejsów w celu wymuszenia określonych ścieżek przepływu danych w Area 3.

W Area 3 ustawiłem następujące wartości kosztów interfejsów:

- Na routerze R6:

  - Link do R7 (FastEthernet1/0): koszt 1 (priorytetowa ścieżka)

  - Link do R8 (FastEthernet1/1): koszt 100 (ścieżka zapasowa)

- Na routerze R8:

  - Link do R7 (FastEthernet0/0): koszt 1 (główna ścieżka do sieci)

  - Link do R6 (FastEthernet1/0): koszt 100 (link zapasowy)

- Na routerze R7:

  - Pozostały domyślne koszty 1, co pozwoliło zachować naturalną preferencję tras przez R7.

Dzięki takiej konfiguracji, ruch w Area 3 jest kierowany głównie przez router R7, a połączenie bezpośrednie R6–R8 pełni rolę trasy zapasowej na wypadek awarii.

# 7. Zalety protokołu OSPF

- Szybka konwergencja - routery szybko wymieniają informacje i aktualizują trasy.

- Hierarchiczna struktura - łatwość zarządzania dużymi sieciami.

- Bezpieczeństwo - możliwość autoryzacji sesji OSPF (MD5).

- Elastyczność - CIDR i VLSM - efektywne zarządzanie przestrzenią adresową.

- Redundancja - możliwość konfiguracji linków zapasowych przez zmianę kosztów tras.

# 8. Podsumowanie

OSPF to wydajny, skalowalny i bezpieczny protokół dynamicznego routingu, doskonale sprawdzający się w średnich i dużych sieciach. Projektując i konfigurując własną topologię OSPF, mogłem w praktyce zauważyć, takie rzeczy jak: jak hierarchiczna struktura obszarów, szybka konwergencja oraz możliwości optymalizacji ruchu dzięki kontroli kosztów interfejsów.

Zastosowanie OSPF w realnych wdrożeniach pozwala na efektywne zarządzanie ruchem w sieci, zwiększając jej niezawodność i odporność na awarie.

# 9. Bibliografia

1. https://innasiec.pl/podstawy-ospf-teoria/

2. Prezentacja: „OSPF: Protokół Routingu Link-State”

3. Własna praktyczna konfiguracja topologii OSPF w środowisku GNS3

4. https://tech-itcore.pl/cisco-labs/ospf/ospf-podstawy/